| 编 号: |  |
| --- | --- |
| 密 级: | 公开 |
| 阶段标记: |  |
| 页 数: |  |

| 型号代号 |  |
| --- | --- |
| 文件名称 | 激光器电控模块研制技术要求 |

会  签

| 编写单位 |  |
| --- | --- |
| 编 写 |  |
| 校 对 |  |
| 审 核 |  |
| 标 审 |  |
| 批 准 |  |

概述

文档概述

本技术要求规定了激光器电控模块的功能、性能、接口等要求，根据技术要求研制并加工激光器电控模块，实现激光器的控制与驱动。

内容

激光器电控模块的电源输入由外部提供28V电源，总输入功率不超过600W，总控通过422串口与激光器电控组件进行远程通信，激光器电控组件根据总控的指令控制激光器输出光脉冲，同时控制激光器工作温度和监测激光器状态实现热管理。激光器电控板根据外部50Hz触发信号连续输出12个延时间隔可设置的光脉冲。激光器电控板还需向总控传回一路电同步信号和一路PD探测器得到的激光脉冲同步信号。散热的热沉由铝合金板构成，搭配电磁屏蔽的金属外壳。

图 1 激光器对外连接关系示意图

1.3工作模式设计

激光器工作模式分为待机、内触发和外触发三种模式，具体模式内涵如下：

待机模式：外部供电模块向激光电控板提供供电后，激光器电控板上的MCU即开始运行，此时可接收上位机各项控制指令，但TEC控制模块、LD驱动模块和PC驱动器等功率模块无输出。

内触发模式：由系统内部提供触发信号，此时TEC控制模块、LD驱动模块和PC驱动器等功率模块全部开始工作，根据上位机指令设置TEC、LD电流，按照既定时序输出PC触发信号，工作频率通过上位机在1000Hz固定重复频率和50Hz×12可变间隔脉冲串两种方式之间自由切换。

外触发模式：由系统外部提供1000Hz固定重复频率和50Hz脉冲串两种触发信号，其中根据外部50Hz触发信号连续输出12个延时间隔可设置的光脉冲，此时TEC控制模块、LD驱动模块和PC驱动器等功率模块全部开始工作，根据上位机指令设置TEC、LD电流，按照既定时序输出PC触发信号。

脉冲串工作方式如图1所示，

图 2脉冲串工作方式原理图

脉冲串间的时间间隔为20ms，每个脉冲串包含12个子脉冲，在5ms内发射完成。子脉冲上升沿之间的时间间隔（t1~t11）要求如表1所示。脉冲串发射的持续时间为4.8ms，满足小于5ms的技术要求。

表 1子脉冲时间间隔的排列组合（单位：us）

| 时间间隔 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | 480 | 320 | 520 | 240 | 640 | 600 | 360 | 560 | 440 | 280 | 400 |

研制要求

功能要求

激光器电控组件的控制内容包括：

  - 提供两路激光器泵浦LD驱动电源，能够控制LD泵浦模块的工作电流大小、脉宽和脉冲延时间隔；

  - 监测LD泵浦模块与激光器增益晶体的温度并驱动TEC制冷片完成温度控制；

  - 提供PC开关供电及同步触发控制，根据触发信号控制PC开关按照预设的脉冲串方式进行工作；

  - 内触发和外触发工作模式，可在1000Hz固定重复频率和50Hz×12可变间隔脉冲串两种方式之间自由切换；

  - 提供PD取样用于监测激光输出脉冲，向上位机输出激光器的出光同步信号；

  - 向上位机提供1路由主控制板发出的与输出激光脉冲具备同步关系的电同步信号；

  - 光脉冲输出能量监测功能，能够在工作温度范围内输出准确的功率测量数据（可通过测量标定实现）；

  - 具有硬件自检与状态监控(健康管理)功能：包括上电自检，对主控制板温度、TEC温度、TEC工作电压、激光器供电状态、LD工作状态、LD温度、LD工作电流等各电路子模块工作状态的周期自检功能，具有看门狗复位功能；

  - 激光器电控板需具备远程监控与通信控制功能，同时提供上位机调试软件；

  - 具有硬件的可测试性设计，并可通过通信接口将测试点状态反馈到上位机功能；

  - 控制和通信指令具备快速响应能力，相邻两条指令的响应周期不大于5ms；

  - 具有在线加载程序/参数进行固件升级的功能；

  - 完成激光器电控板调试，满足电磁兼容性要求、元器件选用要求、板级和模块级筛选试验与环境适应性试验要求。

功能及技术指标要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出脉冲电流 | 激光器泵浦LD驱动电源控制两路LD泵浦模块电流大小与输出波形；第一路泵浦LD驱动电流0-15A，第二路泵浦LD驱动电流0-16A可调，调节精度≤0.1A，纹波大小控制在±100mA内。LD电压35V 输出波形宽度：200us ~240us可调； 输出12个子脉冲时间间隔：240𝑢𝑠~660𝑢𝑠可调； 开机浪涌＜35A； |
| 2 | 温度监测与控制 | 监测LD泵浦模块与激光器增益晶体的温度并驱动TEC制冷片完成温度控制，4路TEC温控精度≤±0.5℃，两路用于LD控温（每路使用2片TEC），两路用于激光头晶体控温（每路使用1片TEC）；TEC额定电流10A，正常工况最高工作电流5A； 热敏电阻型号为PT1000 |
| 3 | 内触发和外触发控制 | 内触发和外触发工作模式，可在1000Hz固定重复频率和50Hz×12可变间隔脉冲串两种方式之间切换 |
| 4 | PC开关控制、PD探测与能量探测 | - 提供两路9V直流电源，1路为PC开关供电，1路为PD探测器供电。 - 为PC开关提供1路同步触发信号，可设置延时，延时范围包含1us~300us，步进量≤1us，同时向总控提供一路同步信号（差分输出）。 - 使用PD光电探测器向总控提供激光出光同步检测信号，与输出激光的抖动<8ns； - 主控直接输出的电同步信号抖动应＜8ns； - 以通信方式向总控提供激光能量探测功能，与激光头联调标定PD后，激光能量测量准确度优于10%。 |
| 5 | 远程监控与通信控制 | 以RS422差分方式实现远程通信功能，相邻两条指令的响应周期不大于5ms。 |
| 6 | 上位机调试软件 | 可在上位机远程设置和反馈显示两路LD工作电流、LD温度、晶体温度、4路TEC温度和工作电流、激光光功率等，并自动完成激光器各模块联锁保护等功能。同时上位机以1Hz频率读取LD电流、TEC电流、温度传感器数据信息，并形成日志。 |
| 7 | 重量与尺寸控制 | 电路板重量＜1.8kg，总体尺寸小于等于135mm×200mm×50mm。 |
| 8 | 液冷模块控制与通讯 | 根据环境温度，控制液冷模块的工作状态： 为液冷模块水泵提供28V供电（额定电流5.5A），并具备控制水泵通断电和通讯功能； 为液冷模块的风扇提供控制信号。 |
| 9 | 在线加载程序/参数 | 具有在线加载程序/参数进行固件升级的功能。 |
| 10 | 软件工程规划要求 | 软件开发过程应按照GJB5000A II级质量体系管理 |
| 11 | 环境试验 | 工作温度范围：-55℃~71℃； -55℃低温贮存。 |
| 12 | 启动时间要求 | 25℃下从开机到目标温度工作点TEC控温时间小于10s，40℃下小于60s，71℃下小于150s，0℃下小于60s，-20℃下小于120s，-55℃下小于200s。控温时间内恒流源电容充电同步完成。 |

接口要求

机械接口

电路板重量＜1.8kg，总体尺寸小于等于135mm×200mm×50mm。

电学接口

主控为激光器电控模块提供一路+28V二次电源，峰值功率≤600W。

表 2 供配电接口

| 序号 | 产品名称 | 电源 种类 | 工作 模式 | 电压范围 | 电压 稳定度 | 纹波电压 (P-P) | 峰值 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激光器 | 二次 | 长期 | +28V | ≤5% | ≤200mV | ≤21.5A |

电控模块与上位机接口（J1）定义：

表 3 电控模块与上位机接口节点定义

| 序号 | 上位机 |  | 激光器电控组件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件号 | 引脚 | 件号 | 引脚 |  |
| 1 | 插头： J29A-25TJL， 插座： J29A-25ZKNP51 | 1~6 | 插头： J29A-25TJL， 插座： J29A-25ZKNP51 | 1~6 | 28V |
| 2 |  | 14~19 |  | 14~19 | 28V_GND |
| 3 |  | 7 |  | 7 | JGQ_TX+ |
| 4 |  | 20 |  | 20 | JGQ_TX- |
| 5 |  | 8 |  | 8 | JGQ_RX+ |
| 6 |  | 21 |  | 21 | JGQ_RX- |
| 7 |  | 9 |  | 9 | G_GND1 |
| 8 |  | 10 |  | 10 | TRIG+ |
| 9 |  | 11 |  | 11 | TRIG- |
| 10 |  | 12 |  | 12 | D_SYNC+ |
| 11 |  | 13 |  | 13 | D_SYNC- |
| 12 |  | 24 |  | 24 | G_GND2 |
| 13 |  | 22 |  | 22 | G_SYNC+ |
| 14 |  | 23 |  | 23 | G_SYNC- |
| 15 |  | 25 |  | 25 | G_GND3 |

电控模块与激光头接口（J2）定义：

| 序号 | 激光器电控组件 |  | 激光器光学组件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件号 | 引脚 | 件号 | 引脚 |  |
| 1 | 51+4定制连接器 | 1~3 | 51+4定制连接器 | 1~3 | LD+ |
| 2 |  | 4~6 |  | 4~6 | LD- |
| 3 |  | 7~9 |  | 7~9 | TECA- |
| 4 |  | 10~12 |  | 10~12 | TECA+ |
| 5 |  | 13~15 |  | 13~15 | TECB- |
| 6 |  | 16~18 |  | 16~18 | TECB+ |
| 7 |  | 19~21 |  | 19~21 | LD2+ |
| 8 |  | 22~24 |  | 22~24 | LD2- |
| 9 |  | 25/26/51 |  | 25/26/51 | TEC2A- |
| 10 |  | 48~50 |  | 48~50 | TEC2A+ |
| 11 |  | 43~47 |  | 43~47 | TEC2B- |
| 12 |  | 39~42 |  | 39~42 | TEC2B+ |
| 13 |  | 38 |  | 38 | TEMP2-2 |
| 14 |  | 37 |  | 37 | GND |
| 15 |  | 36 |  | 36 | TEMP2-1 |
| 16 |  | 35 |  | 35 | GND |
| 17 |  | 34 |  | 34 | TEMP2 |
| 18 |  | 33 |  | 33 | GND |
| 19 |  | 32 |  | 32 | TEMP1 |
| 20 |  | 31 |  | 31 | GND |
| 21 |  | 30 |  | 30 | PC_CTL |
| 22 |  | 29 |  | 29 | PC_GND |
| 23 |  | 28 |  | 28 | PC_GND |
| 24 |  | 27 |  | 27 | VDD9V_PC |
| 25 |  | 一 |  | 一 | POWER（功率采样） |
| 26 |  | 二 |  | 二 | TEMP（温度补偿） |
| 27 |  | 三 |  | 三 | PD信号 |
| 28 |  | 四 |  | 四 | PD供电 |

电控模块与液冷模块接口（J3）定义：

| 序号 | 激光器电控组件 |  | 风扇、液冷泵 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件号 | 引脚 | 件号 | 引脚 |  |
| 1 | 插头： J29A-25TJL， 插座：J29A-25ZKNP51 | 1 | 插头： J29A-25TJL， 插座： J29A-25ZKNP51 |  | FS_EN风扇使能 |
| 2 |  | 14 |  |  | JGQ_28V_GND风扇使能参考地 |
| 3 |  | 2 |  |  | CANL水泵控制 |
| 4 |  | 15 |  |  | CANH |
| 5 |  | 3~13 |  |  | JGQ_28V |
| 6 |  | 16~25 |  |  | JGQ_28V_GND |

水泵通过CAN总线的控制方式，控制协议如下表所示：总线通信波特率为125kbps，水泵发送报文ID为0x490，接收报文ID为0x495。

表 4 接收报文参数

| 0x495 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 电机目标转速高字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 1 | 电机目标转速低字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 2 | 电机控制器工作指令 | - | Bit1：1-工作 0-停止； |  |
| 3 | 保留 |  |  |  |
| 4 | 保留 |  |  |  |
| 5 | 保留 |  |  |  |
| 6 | 限制功率 |  |  | 1W |
| 7 | 限制功率 |  |  | 1W |

表 5 发送报文参数

| 0x490 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 电机实际转速高字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 1 | 电机实际转速低字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 2 | 控制器状态 | - | 见注释 |  |
| 3 | 直流母线电压高字节 | 0.1V/bit | 0-500V | 0V |
| 4 | 直流母线电压低字节 | 0.1V/bit | 0-500V | 0V |
| 5 | 直流母线电流 | 0.1A/bit | 0-25A | 0A |
| 6 | 电机控制器温度 | -55℃/bit | 0-100℃ | 0℃ |
| 7 | 功率 | 1W/bit | 0-250W | 0W |

与上位机的隔离型RS422通信接口

总控与激光器电控板之间通过隔离型RS422接口（1路收发）进行指令发送与应答返回通信。RS422接口电路建议采用如下图所示电路架构，RS422接口芯片推荐采用西安微电子技术研究所（771所）的单通道隔离型RS422收发器LM2682C,封装CSOP16，最大通信速率16MHz。

注意：激光器对外需单独输出RS422的隔离地信号G_GND1，即上位机RS422隔离地和激光器的RS422隔离地要求连通。

图3隔离型RS422全双工接口电路

与上位机的隔离型LVDS同步接口

上位机与激光器之间通过隔离型LVDS接口（1.5对收发）进行同步发送与接收。LVDS接口电路建议采用中电58所的CS4651A隔离型LVDS收发器，封装SOP-20，通信速率可达到600Mbps。隔离型电源模块建议采用北京新雷能的隔离型DCDC低功率模块，如LNM8067或LNM8068等。

注意：

1）隔离型LVDS接口需要采用单独的隔离型DC/DC进行供电；

2）激光器对外需单独输出LVDS的隔离地信号G_GND2，即上位机LVDS隔离地和激光器的LVDS隔离地要求连通。

详细信号说明及接口关系

表 5 激光器与上位机信号标识一览表

| 序号 | 源端 | 信号方向 | 终端 | 信号标识 | 信号名称 | 节点数 | 信号特性 | 信号特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上位机 | ← | 激光器 | JGQ_TX+ | 激光器通信发送+ | 1 | 低速隔离型RS422电信号 | 差分21 |
|  |  | ← |  | JGQ_TX- | 激光器通信发送+ | 1 | 低速隔离型RS422电信号 |  |
|  |  | → |  | JGQ_RX+ | 激光器通信接收+ | 1 | 低速隔离型RS422电信号 | 差分22 |
|  |  | → |  | JGQ_RX- | 激光器通信接收+ | 1 | 低速隔离型RS422电信号 |  |
|  |  | / |  | G_GND1 | 隔离GND1 | 1 | RS422隔离地1 | 单端27 |
|  |  | → |  | TRIG+ | 激光器触发信号+ | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 | 差分23 |
|  |  | → |  | TRIG- | 激光器触发信号+ | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 |  |
|  |  | ← |  | D_SYNC+ | 激光器电同步信号+ | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 | 差分24 |
|  |  | ← |  | D_SYNC- | 激光器电同步信号- | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 |  |
|  |  | / |  | G_GND2 | 隔离GND2 | 1 | LVDS隔离地2 | 单端28 |
|  |  | ← |  | G_SYNC+ | 激光器光同步信号+ | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 | 差分25 |
|  |  | ← |  | G_SYNC- | 激光器光同步信号- | 1 | 高速隔离型LVDS电信号 |  |

电磁兼容性要求

电磁兼容性要求

电控模块设计时应开展电磁兼容性设计，参照《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》GJB151A-1997及《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》GJB152A-1997。此外还应该按照GJB6784-2009《军用地面电子设施防雷通用要求》中的相关规定，以满足二级防雷要求为标准进行设计。

电控模块按照以上要求开展电磁兼容性设计，在产品集成后随整机进行试验考核，试验项目包括：CE102，CS101，CS114，CS115，CS116，RE102，RS103。EMC设计要注意以下方面：

- 电路设计和元器件选用；

- 线缆类型的选取和接头的装配；

- 滤波电路设计和瞬态干扰抑制；

- 机箱及箱内干扰电路／敏感电路的屏蔽防护；

- PCB分层设计和布局；

- ESD防护；

- 设备的搭接和接地。

要求采用雷电直接效应防护措施，能够承受雷电高压和大电流损伤直接效应并保持结构承载和性能完好性。

要求考虑人体静电环境效应，防止因维护、操作过程中产生静电干扰故障或设备损坏。使用维护静电等级要求：不低于15kV等级。

电搭接要求

电子设备内部电源、信号接地框架以及接地层次设计应遵循如下准则要求：

- 单线制供电设备输入电源回流地应通过独立针脚引出至设备外部；

- 内部信号地（数字、模拟、高频信号）应在设备内部单点汇集到一起并搭接至设备机箱壳体（或通过独立针脚引出设备并搭接至机体结构上）；

- 对外交联的数字信号地不应连接到设备壳体，应通过针脚引出至机体结构地或专用回线拉回信号另一端设备处；

- 设备接地线应尽量短；

- 设备二次电源与一次电源进行地隔离设计；

在设计与系统的安装机械界面时，需要考虑搭接电阻问题。电搭接要求设备安装后应保证与系统外壳或结构搭接点的搭接电阻不超过2.5mΩ，且全寿命周期内保证与系统外壳之间的搭接电阻不大于10mΩ， 设备电连接器底座、电连接器附件与设备壳体之间采用电搭接设计，搭接电阻不超过2.5mΩ，保证连接器屏蔽、电缆频闭与机箱之间的良好搭接路径。

电控模块内部的二次地在PCB上建议采用1个电容和1个电阻并联连接到壳地，通过焊接不同的阻值电阻和不同容值电容可形成高阻抗接地/交流接地，或者不焊接将板卡壳地和二次地隔离。激光器交付时，壳地和二次地需要隔离（即电阻电容不焊接）。

元器件选用要求

元器件优先选用国产元器件，国产元器件和进口元器件，综合权衡性能、指令、价格和自主可控等因数。

硬件和软件要求

硬件要求：

计算速度、存储空间、逻辑资源利用率等要求至少保留20%~30%的裕度；

软件要求：

  - 数据处理精度要求：数字计算采用双精度浮点数，软件内部数据处理精度比系统要求高2倍；

  - 具备通过总线接口对软件配置项原位加载能力；

  - 软件开发过程应与产品研制程序相协调，每个阶段必须完成规定的工作项目，编制规定的文档，软件文档格式及内容编写参照GJB 438C-2021和GJB 9764-2020执行；

  - 承制方应组织开展软件研制过程各项评审，软件任务书、软件需求规格说明、软件测试验收等重要节点评审应通知任务提出方参与；

  - 专用软件在完成试样开发、匹配试验等流程后，必须通过测试，方可参加飞行试验。

  - 软件配置的更改和外购、外协软件的管理，应视同硬件统一管理。

交付要求

如表4所示为激光器电控模块的交付清单。

表 6  交付清单（待定）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 成果类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器电控模块（正样） | 3 | 套 | 硬件 |
| 2 | 激光器电控模块嵌入式软件（含源代码工程）和上位机调试软件 | 1 | 套 | 软件 |
| 3 | 产品详细设计方案报告 | 1 | 份 | 文档资料 |
| 4 |  | 1 | 份 |  |
| 5 | 元器件选用及自主可控分析报告 | 1 | 份 |  |
| 6 |  | 1 | 份 |  |
| 7 | 产品出厂/验收测试细则 | 1 | 份 |  |
| 8 | 产品研制总结报告 | 1 | 份 |  |
| 9 |  | 1 | 份 |  |
| 10 | 产品验收测试报告 | 1 | 份 |  |
| 11 | 产品元器件装机清单及合格证 | 1 | 份 |  |
| 12 |  | 1 | 份 |  |
| 13 | 产品试验报告 | 1 | 份 |  |
| 14 | 产品技术使用维护说明书 | 1 | 份 |  |
| 15 | 激光器电控组件嵌入式软件文档 | 1 | 份 |  |
| 16 | 激光器电控组件电路原理图 | 1 | 份 |  |
| 17 | 激光器电控组件接线说明 | 1 | 份 |  |
| 18 | 激光器电控组件三维模型 | 1 | 份 |  |
| 19 |  | 1 | 份 |  |

- 附录1“七性”要求

  - 环境适应性要求

本阶段根据附录2“环境试验要求”开展环境适应性设计，对于薄弱环节必要时组织可靠性研制试验。试验前应形成环境试验大纲，试验过程中收集环境试验、测试信息并进行试验分析总结。试验总结评审须通知总体参加。

对板极和组合级（或设备级）产品进行环境应力筛选，发现和剔除产品早期失效，完成板级和组合级环境应力筛选试验方可交付，板级和组合级筛选方法和条件见第15节要求。

可靠性要求

定量要求

激光器平均故障间隔时间（MTBF） ：≥4000小时。。

定性要求

按GJB 450A-2004《装备可靠性工作通用要求》的规定，开展可靠性管理、设计与分析工作。

- 建立可靠性模型，根据任务剖面进行可靠性预计与分配。可靠性预计要求涵盖相关的所有元器件，调整、优化设计方案使预计结果高于可靠性分配值，确保当前设计方案满足可靠性定量要求；

- 进行故障模式、影响及危害度分析(FMECA)，分析元器件、零部件、设备、软件在制造和使用过程中所有可能的故障模式，以及每一故障模式的原因及影响，以便找出潜在的薄弱环节，并提出改进措施。

- 根据FMECA结果还应给出Ⅰ类Ⅱ类故障模式清单、单点故障清单、维修性信息以及不可检测故障清单。针对Ⅰ类Ⅱ类故障模式和单点故障应有补偿措施，否则应给出继续保留的理由。

- 优先使用国产电子元器件、标准件、原材料、基础机电产品、自带电缆和软硬件的研制目标，开展方案设计和工程研制。

- 按照 ZZGD900-038《指定元器件检验站及其管理》、ZZGD921-004《航空装备元器件二次筛选规范》要求开展元器件的二次筛选、破坏性物理分析（DPA）等工作，要求所有元器件须具有产品检验合格证后方才装机使用。

- 开展简化设计、降额设计、冗余设计、环境防护设计、热设计等，采用工程仿真分析方法分析振动、温度、电应力等对产品的影响，从根本上提高产品可靠性。

- 识别可靠性关键产品，分析其工艺设计和生产过程薄弱环节，并采取有效的预防控制措施，保证工艺生产质量及产品可靠性水平；

- 确定可靠性设计准则，并进行符合性检查，提交可靠性评审。

维修性要求

按照GJB368B-2009《装备维修性工作通用要求》的规定，开展维修性设计与分析工作。

- 开展维修性设计，要求结构合理，拆装简便，具有良好的标准化、可修复性及性能的可测试性，具有防差错及识别标记，确保维修操作简单安全；

- 开展维修性分析，包含互换性分析、安全性分析、防差错分析、人素工程分析、修理容差分析、设备保养分析、对使用维护人员水平和资源工具要求的分析等；

- 开展维修性设计准则的符合性检查，并提交维修性评审。

- 研制过程中进行维修记录，开展统计分析。

耐久性要求

开展耐久性机理分析、耐久性/寿命分析，视情况开展试验和验证。

贮存期限：>5年；

保障性要求

按照GJB3872-99《装备综合保障通用要求》的规定，进行全寿命周期的保障性设计和分析，包括以可靠性为中心的维修分析、修复性维修分析、使用和维修任务分析、保障资源需求分析，并编制全寿命周期保障资源清单。

- 采用以可靠性为中心的维修思想，尽量减少定时维修项目，预防性维修工作最小周期应不小于每300飞行小时。

- 保障设备：应通过产品设计，尽量减少保障设备、工具配套需求；保障设备、工具应贯彻“通用化、系列化和组合化”要求，尽可能减少专用设备、工具需求，并按GJB5576-2006《飞机保障设备使用维护手册编制要求》编制工具或接口组件使用维护手册。

- 供应保障：编制相应的备件技术资料，明确备件贮存的封存方式、维护工作要求等。

- 包装、装卸、贮存和运输：成品的包装、装卸、贮存和运输应符合GJB 3493-1998《军用物资运输环境条件》，依托铁路、公路、水路和空中运输实施机动。

- 计算机资源保障：成品（若有软件）进行软件升级或故障修复时，应能够不打开产品实施，对于采用通用硬件或模块设计的成品：模块的更换应协调总体单位实现机上软件加载。需独立加载的，应单独提出。

- 技术资料：按总体要求编制维修手册、图解零部件目录、故障分析手册；技术资料内容应完整、准确、可操作，并通过编制设计文件、工艺文件、试验报告、修理规范等源数据文件，确保技术资料内容可追溯，能支持成品全寿命周期使用维修工作的开展；技术资料研制应满足GJB 3968A-2012《军用飞机用户技术资料通用要求》的相关编制、验证和交付要求。

安全性要求

按照GJB900《系统安全性通用大纲》的要求开展安全性设计与分析。产品在贮存、转载、运输、检查、测试过程中，在正常操作的情况下应保证人身和设备的安全，特别是激光防漏设计、安全防护设计等。

软件必须进行程序运行、供电、数据存取、数据传输、加密保护等方面的安全性设计。当硬件出现故障或操作出现错误时，软件应具备容错能力和对信息的保护能力。软件经过长时间保存、复制不允许丢失信息。不允许由于软件错误危及设备和操作使用人员的安全。

根据安全性设计准则开展符合性检查，并提交安全性评审。

- 附录2 环境试验要求

  - 激光器所需要完成的试验如下表所示。

表 7 激光器电控板试验矩阵表

| 试验项目 试验范围 | 级别 | 板级筛选 |  |  | 模块级验收试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 随机振动 | 温度冲击 | 老炼 | 功能振动 | 温度循环 | 高温工作 | 低温工作 |
| 激光器 | SRU | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● |

注：●表示需要进行摸底试验，△表示选做。

板级筛选试验

参考GJB1032、HB6206、GJB4508的规定，板级筛选试验条件主要含随机振动和温度冲击，视情况开展电老炼。

试验条件如下：

随机振动的试验条件

(1) 振动谱型：随机振动试验谱型要求如下所示。

表 8 随机振动谱型

| 频率范围 | 量级 |
| --- | --- |
| 20~80Hz | +3dB/oct |
| 80~350Hz | 0.04g2/Hz |
| 350~2000Hz | -3dB/oct |
| Grms | 6.06g |

（2）振动轴向：振动轴向为三个方向；

（3）振动时间：每轴振动时间为5min，其中每轴最后2.5min无故障；

温度冲击试验条件

用于考核成品附件在周围大气温度急剧变化的环境下不产生物理损坏或性能下降的能力。选择该项试验时，下述条款中未详述的试验条件和内容见GJB150.5A温度冲击试验。

（1）试验条件

a)	试验温度：高温+71℃，低温-55℃。

b)	温度保持时间：1h或直到试验样品达到温度稳定，以时间长者为准。

c)	转换时间：不大于1min。

d)	循环次数：3次。

（2）试验方法

按GJB150.5A的规定。

高温老练

（1）电老炼温度：+55℃；

（2）电老炼时间：不少于48h。

（3）检测要求：试验过程中要求全程加电。

模块级筛选试验/验收试验

集成后的模块级产品需完成温度循环、高温工作、低温工作和随机振动试验后验收。高温工作和低温工作可合并在温度循环中完成，也可单独完成。

试验条件如下：

低气压（高度）试验

（1）试验目的

评定设备在低气压环境下工作的适应性。

（2）试验条件

试验压力：大气高度18km（7.56kPa）；

试验时间： 持续到所要求的各项性能测试完为止；

压力变化率：不大于10kPa/min。

（3）试验要求

按照GJB 150.2A-2009中规定的试验要求进行。

（4）合格判据

1）产品在试验结束后，在规定的气压条件下检测其性能，设备应正常工作，性能指标的偏离不得超出产品制造验收规范的规定范围；

2）参试产品取出试验箱外经恢复处理后，检测其性能，设备应正常工作，其结果符合产品制造验收规范的规定；

3）外观检查：金属表面、涂层、防腐处理层等锈蚀、起泡、开裂、脱落和其它缺陷以及绝缘性能均符合规定的要求。

温度循环试验条件

●温度范围：-50℃~65℃；

●循环次数：10次，最后4次无故障；

●温变率：不小于10℃/min；

●温度保持时间：箱内温度稳定后，产品温度保持时间采用直接测量法检测温度稳定状态，单次循环时间不少于4h；

●检测要求：温度循环时，升温及高温保持时加电，降温及低温保持时断电。高温工作和低温工作时，在-20℃、0℃、20℃、40℃温度点各保温1h，保温1h结束前5min测量激光器出光功率，功率测量值与试验前常温条件下的功率值波动幅度不大于0.30W。试验报告须附产品试验测试结果。

试验顺序：先完成低气压（高度）试验、后开展温度循环、高温工作、低温工作，再开展随机振动，试验后产品性能测试满足要求。

低温试验

用于评价低温条件对成品附件的安全性、完整性和性能的影响。考核成品附件在低温环境下贮存和工作的适应能力。选择该项试验时，下述条款中未详述的试验条件和内容见GJB150.4A低温试验。

- 低温贮存试验

- 试验温度：不高于-55℃或按成品协议书、产品技术规范规定的温度；

- 持续时间：含限位玻璃、陶瓷和玻璃类产品安装或限定在其特定位置的装备（如光学系统、激光系统和电子系统），往往会由于这类产品出现静疲劳而使装备损坏。在试件温度稳定后，至少保持24h；

- 低温工作试验

- 试验温度：-55℃或按成品协议书、产品技术规范规定的温度；

- 持续时间：试件达到低温工作温度稳定后保持至少2h。

- 试验方法

按GJB150.4A的规定。

高温试验

用于评价高温条件对成品附件的安全性、完整性和性能的影响。考核成品附件在高温环境下贮存和工作的适应能力。选择该项试验时，下述条款中未详述的试验条件和内容见GJB150.3A高温试验。

- 高温贮存试验（循环暴露）

- 试验温度：根据GJB150.3A中表1高温日循环的规定，按基本热气候类型的诱发条件温度执行。

- 持续时间：每循环周期为24h，至少进行7个循环。

- 高温工作试验（恒温暴露）

- 试验温度：71℃或按成品协议书、产品技术规范规定的温度；

- 持续时间：时间应包括三部分：产品在非工作状态达到温度稳定后保温2h、产品在工作状态达到温度稳定的时间和性能测量所需要的时间。

- 试验方法

按GJB150.3A的规定。

振动试验

- 试验目的

评定产品承受预计使用振动环境条件下的抗振动能力。

- 试验量值、试验方法及试验持续时间

振动功能和耐久试验均按宽带随机试验方法实施。振动功能试验谱见下图。功能试验持续时间为每个轴向1h。当产品寿命为500飞行小时，试验量值为1.6倍功能试验量值时，耐久试验持续时间为每个轴向2.5h。通常，振动耐久试验可按下列公式计算试验时间。

式中：T0=×(成品预计飞行寿命时间)(h)；

T1----耐久试验持续时间(h)；

W0---功能试验振动量值(g2/Hz);

W1---耐久试验振动量值(g2/Hz)。

图 3 宽带随机振动功能试验曲线

- 其它

除试验量值、试验方法及持续时间按本规范规定外，试验中有关试验条件、试验设备及试验程序等要求均按GJB150.16A规定的内容进行。

- 附录3  信号说明及接口关系

1. 信号定义及时序

激光器与上位机处理电路之间的数据传输采用RS422协议，用于传输激光器工作温度、出光功率等状态数据。

激光器采用外触发工作模式，由系统提供外触发信号；同时需向系统输出光取样信号。激光器外触发信号、光脉冲以及光取样信号的时序图如下图所示。

图 4 激光器外触发信号、光脉冲以及光取样信号的时序图

表 9 信号时序的主要参数

| 符号 | 名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | 脉冲重复周期 |  |  |  | us |
| t1 | 光脉冲抖动 | t0-2 | t0 | t0+2 | us |
| t2 | 出光稳定时间 |  |  | 10 | s |
| t3 | 光取样信号抖动 | -2 |  | +2 | ns |

- 附录4  上位机向激光器单元发送的命令

表 10 上位机向激光器单元发送的命令

| 序号 | 指令码 | 数据长度 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x30 | 2 | 设置电流通道1 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0x90 | 2 | 设置电流通道2 | 10～150代表1.0A～15.0A |
| 2 | 0x31 | 2 | 设置初始电压 | 20～45，代表20V～45V |
| 3 | 0x32 | 2 | 设置内触发频率 | 1Hz～1000Hz |
| 4 | 0x33 | 2 | 设置脉宽 | 100us～250us |
| 5 | 0x34 | 2 | 设置调Ｑ延时 | 50us～300us |
| 6 | 0x35 | 1 | 设置触发模式 | 0x55内触发；0xAA外触发 |
| 7 | 0x36 | 1 | 设置LD电流开关通道1 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
|  | 0x96 | 1 | 设置LD电流开关通道2 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
| 8 | 0x37 | 1 | 设置Q脉冲开关 | 0x55:关Ｑ脉冲；0xAA：开Ｑ脉冲。上电默认开 |
| 9 | 0x38 | 1 | 设置TEC1开关 | 0x55：关TEC1；0xAA：开TEC1。上电默认开 |
| 10 | 0x39 | 1 | 设置TEC2开关 | 0x55：关TEC2；0xAA：开TEC2。上电默认开 |
|  | 0x98 | 1 | 设置TEC3开关 | 0x55：关TEC1；0xAA：开TEC1。上电默认开 |
|  | 0x99 | 1 | 设置TEC4开关 | 0x55：关TEC2；0xAA：开TEC2。上电默认开 |
| 11 | 0x3A | 6 | 设置第一路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC1参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
| 12 | 0x3B | 6 | 设置第二路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC2参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
|  | 0x9A | 6 | 设置第三路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC3参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
|  | 0x9B | 6 | 设置第四路TEC：工作温度、限压、模式 | 设置TEC4参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
| 13 | 0x3C | 24 | 设置子脉冲个数及脉冲间隔 | 设置子脉冲参数，共12个参数，每个参数2个字节： 1、子脉冲个数（取值范围1~12） 2、脉冲间隔1（取值范围240~660） 3、脉冲间隔2（取值范围240~660） 4、脉冲间隔3（取值范围240~660） 5、脉冲间隔4（取值范围240~660） 6、脉冲间隔5（取值范围240~660） 7、脉冲间隔6（取值范围240~660） 8、脉冲间隔7（取值范围240~660） 9、脉冲间隔8（取值范围240~660） 10、脉冲间隔9（取值范围240~660） 11、脉冲间隔10（取值范围240~660） 12、脉冲间隔11（取值范围240~660） |
| 14 | 0x3D | 0 | / | 查询电流设定值 |
| 15 | 0x3E | 0 | / | 查询初始电压设定值 |
| 16 | 0x3F | 0 | / | 查询内触发频率设定值 |
| 17 | 0x50 | 0 | / | 查询脉宽设定值 |
| 18 | 0x51 | 0 | / | 查询调Ｑ延时设定值 |
| 19 | 0x52 | 0 | / | 查询触发模式 |
| 20 | 0x53 | 0 | / | 查询LD电流设定值通道1 |
|  | 0xB3 | 0 | / | 查询LD电流设定值通道2 |
| 21 | 0x54 | 0 | / | 查询Q脉冲设定值 |
| 22 | 0x55 | 0 | / | 查询TEC1开关 |
| 23 | 0x56 | 0 | / | 查询TEC2开关 |
|  | 0xB5 | 0 | / | 查询TEC3开关 |
|  | 0xB6 | 0 | / | 查询TEC4开关 |
| 24 | 0x57 | 0 | / | 查询第一路TEC：温度、限压、模式设定值 |
| 25 | 0x58 | 0 | / | 查询第二路TEC：温度、限压、模式设定值 |
|  | 0xB7 | 0 | / | 查询第三路TEC：温度、限压、模式设定值 |
|  | 0xB8 | 0 | / | 查询第四路TEC：温度、限压、模式设定值 |
| 26 | 0x59 | 0 | / | 查询子脉冲个数及脉冲间隔设定值 |
| 27 | 0x5A | 0 | / | 查询LD电流检测值通道1 |
|  | 0xBA | 0 | / | 查询LD电流检测值通道2 |
| 28 | 0x5B | 0 | / | 查询负载电压检测值通道1 |
|  | 0xBB | 0 | / | 查询负载电压检测值通道2 |
| 29 | 0x5C | 0 | / | 查询电源温度检测值 |
| 30 | 0x5D | 0 | / | 查询外部输入电平1（PD）检测值 |
| 31 | 0x5E | 0 | / | 查询外部输入电平2（温度）检测值 |
| 32 | 0x5F | 0 | / | 查询第一路检测温度检测值 |
| 33 | 0x70 | 0 | / | 查询第一路TEC输出量检测值 |
| 34 | 0x71 | 0 | / | 查询第二路检测温度检测值 |
| 35 | 0x72 | 0 | / | 查询第二路TEC输出量检测值 |
|  | 0xBF | 0 | / | 查询第三路检测温度检测值 |
|  | 0xE0 | 0 | / | 查询第三路TEC输出量检测值 |
|  | 0xE1 | 0 | / | 查询第四路检测温度检测值 |
|  | 0xE2 | 0 | / | 查询第四路TEC输出量检测值 |
| 36 | 0x73 | 0 | / | 查询工作状态 |
| 37 | 0x74 | 0 | / | 查询所有设定参数 |
| 38 | 0x75 | 0 | / | 查询所有检测参数 |
| 39 | 0x76 | 4 | 上注程序字节总量 | 在线程序升级 |

- 附录5  激光器单元向上位机发送的应答帧

表 11 激光器单元向上位机发送的应答定义

| 序号 | 指令码 | 数据长度 | 数据内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0xA0 | 2 | 收到查询命令后反馈电流设置值通道1 | 10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0xF0 | 2 | 收到查询命令后反馈电流设置值通道2 | 10～150代表1.0A～15.0A |
| 2 | 0xA1 | 2 | 收到查询命令后反馈初始电压设置值 | 20～45，代表20V～45V |
| 3 | 0xA2 | 2 | 收到查询命令后反馈内触发频率设置值 | 1Hz～1000Hz |
| 4 | 0xA3 | 2 | 收到查询命令后反馈脉宽设置值 | 100us～250us |
| 5 | 0xA4 | 2 | 收到查询命令后反馈调Ｑ延时设置值 | 50us～300us |
| 6 | 0xA5 | 1 | 收到查询命令后反馈触发模式设置值 | 0x55内触发；0xAA外触发 |
| 7 | 0xA6 | 1 | 收到查询命令后反馈LD电流开关设置值通道1 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
|  | 0xF6 | 1 | 收到查询命令后反馈LD电流开关设置值通道2 | 0x55:关LD电流；0xAA：开LD电流。上电默认关 |
| 8 | 0xA7 | 1 | 收到查询命令后反馈Q脉冲开关设置值 | 0x55:关Ｑ脉冲；0xAA：开Ｑ脉冲。上电默认开 |
| 9 | 0xA8 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC1开关设置值 | 0x55：关TEC1；0xAA：开TEC1。上电默认开 |
| 10 | 0xA9 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC2开关设置值 | 0x55：关TEC2；0xAA：开TEC2。上电默认开 |
|  | 0xF8 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC3开关设置值 | 0x55：关TEC3；0xAA：开TEC3。上电默认开 |
|  | 0xF9 | 1 | 收到查询命令后反馈TEC4开关设置值 | 0x55：关TEC4；0xAA：开TEC4。上电默认开 |
| 11 | 0xAA | 6 | 收到查询命令后反馈第一路TEC设置值：温度、限压、模式 | 反馈TEC1参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
| 12 | 0xAB | 6 | 收到查询命令后反馈第二路TEC设置值：温度、限压、模式 | 反馈TEC2参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
|  | 0xFA | 6 | 收到查询命令后反馈第三路TEC设置值：温度、限压、模式 | 反馈TEC3参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
|  | 0xFB | 6 | 收到查询命令后反馈第四路TEC设置值：温度、限压、模式 | 反馈TEC4参数，共3个参数，每个参数2个字节： 1、工作温度（150～650，代表15.0℃～65.0℃） 2、限压 3、模式 |
| 13 | 0xAC | 24 | 收到查询命令后反馈子脉冲个数及脉冲间隔设置值 | 反馈子脉冲参数，共12个参数，每个参数2个字节： 1、子脉冲个数（取值范围1~12） 2、脉冲间隔1（取值范围240~660） 3、脉冲间隔2（取值范围240~660） 4、脉冲间隔3（取值范围240~660） 5、脉冲间隔4（取值范围240~660） 6、脉冲间隔5（取值范围240~660） 7、脉冲间隔6（取值范围240~660） 8、脉冲间隔7（取值范围240~660） 9、脉冲间隔8（取值范围240~660） 10、脉冲间隔9（取值范围240~660） 11、脉冲间隔10（取值范围240~660） 12、脉冲间隔11（取值范围240~660） |
| 14 | 0xAD | 2 | 收到查询命令后反馈LD电流检测值通道1 | 反馈LD电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A |
|  | 0xFD | 2 | 收到查询命令后反馈LD电流检测值通道2 | 反馈LD电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A |
| 15 | 0xAE | 2 | 收到查询命令后反馈负载电压检测值 | 反馈负载电压检测值，20～45，代表20V～45V |
| 16 | 0xAF | 2 | 收到查询命令后反馈电源温度检测值 | 反馈电源温度检测值 |
| 17 | 0xC0 | 2 | 收到查询命令后反馈外部输入电平1（PD）检测值 | 反馈PD功率检测值 |
| 18 | 0xC1 | 2 | 收到查询命令后反馈外部输入电平2（温度）检测值 | 反馈温度检测值 |
| 19 | 0xC2 | 2 | 收到查询命令后反馈第一路检测温度检测值 | 反馈检测温度1（16位有符号数） |
| 20 | 0xC3 | 2 | 收到查询命令后反馈第一路TEC输出量检测值 | 反馈TEC1输出量（16位有符号数） |
| 21 | 0xC4 | 2 | 收到查询命令后反馈第二路检测温度检测值 | 反馈检测温度2（16位有符号数） |
| 22 | 0xC5 | 2 | 收到查询命令后反馈第二路TEC输出量检测值 | 反馈TEC2输出量（16位有符号数） |
|  | 0x12 | 2 | 收到查询命令后反馈第三路检测温度检测值 | 反馈检测温度3（16位有符号数） |
|  | 0x13 | 2 | 收到查询命令后反馈第三路TEC输出量检测值 | 反馈TEC3输出量（16位有符号数） |
|  | 0x14 | 2 | 收到查询命令后反馈第四路检测温度检测值 | 反馈检测温度4（16位有符号数） |
|  | 0x15 | 2 | 收到查询命令后反馈第四路TEC输出量检测值 | 反馈TEC4输出量（16位有符号数） |
| 23 | 0xC6 | 3 | 收到查询命令后反馈工作状态 | 具体定义见下表 位; 0; 1. BIT21; 备用; 备用. BIT20; 备用; 备用. BIT19; 备用; 备用. BIT18; 内触发; 外触发. BIT17; LD2电流关; LD2电流开. BIT16; LD1电流关; LD1电流开. BIT15; 调Q关; 调Q开. BIT14; TEC4关; TEC4开. BIT13; TEC3关; TEC3开. BIT12; TEC2关; TEC2开. BIT11; TEC1关; TEC1开. BIT10; 热敏电阻4正常; 热敏电阻4异常. BIT9; 热敏电阻3正常; 热敏电阻3异常. BIT8; 热敏电阻2正常; 热敏电阻2异常. BIT7; 热敏电阻1正常; 热敏电阻1异常. BIT6; 参数存储无错误; 参数存储错误. BIT5; LD2驱动未过压; LD2驱动过压. BIT4; LD2驱动未欠压; LD2驱动欠压. BIT3; LD1驱动未过压; LD1驱动过压. BIT2; LD1驱动未欠压; LD1驱动欠压. BIT1; 电路无故障; 电路故障. BIT0; 电源未过热; 电源过热. |
| 24 | 0xC7 | 46 | 收到查询命令后反馈所有设定参数 | 所有设置参数，33个参数，每个参数2字节： 1、LD1电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A 1、LD2电流设置值，10～150代表1.0A～15.0A 2、初始电压设置值，20～45，代表20V～45V 3、内触发频率设置值，1Hz～1000Hz 4、脉宽设置值，100us～250us 5、调Ｑ延时设置值，50us～300us 6、第一路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ 7、第一路TEC限压设置值 8、第一路TEC模式设置值 9、第二路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ 10、第二路TEC限压设置值 11、第二路TEC模式设置值 6、第3路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ 7、第3路TEC限压设置值 8、第3路TEC模式设置值 9、第4路TEC温度设置值，150～650，代表15.0℃～65.0℃ 10、第4路TEC限压设置值 11、第4路TEC模式设置值 12、读/写子脉冲个数设置值 13、读／写脉冲间隔1设置值 14、读／写脉冲间隔2设置值 15、读／写脉冲间隔3设置值 16、读／写脉冲间隔4设置值 17、读／写脉冲间隔5设置值 18、读／写脉冲间隔6设置值 19、读／写脉冲间隔7设置值 20、读／写脉冲间隔8设置值 21、读／写脉冲间隔9设置值 22、读／写脉冲间隔10设置值 23、读／写脉冲间隔11设置值 |
| 25 | 0xCF | 24 | 收到查询命令后反馈所有检测参数 | 所有检测参数，11个参数，除版本号外每个参数2字节，版本号3个字节： 1、LD1电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A 1、LD2电流检测值，10～150代表1.0A～15.0A 2、负载电压检测值，单位（V） 3、电源温度检测值 4、外部输入电平1（PD）检测值 5、外部输入电平2（温度）检测值 6、第一路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） 7、第一路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） 8、第二路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） 9、第二路TEC输出量检测值，（16位有符号数） 6、第3路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） 7、第3路TEC输出量检测值 ，（16位有符号数） 8、第4路TEC检测温度检测值，（16位有符号数） 9、第4路TEC输出量检测值，（16位有符号数） 10、工作状态，具体定义见下表 位; 0; 1. BIT15; 备用; 备用. BIT14; 备用; 备用. BIT13; 备用; 备用. BIT12; 内触发; 外触发. BIT11; LD2电流关; LD2电流开. BIT11; LD1电流关; LD1电流开. BIT10; 调Q关; 调Q开. BIT9; TEC4关; TEC4开. BIT8; TEC3关; TEC3开. BIT9; TEC2关; TEC2开. BIT8; TEC1关; TEC1开. BIT6; 热敏电阻4正常; 热敏电阻4异常. BIT5; 热敏电阻3正常; 热敏电阻3异常. BIT6; 热敏电阻2正常; 热敏电阻2异常. BIT5; 热敏电阻1正常; 热敏电阻1异常. BIT4; 参数存储无错误; 参数存储错误. BIT3; LD2驱动未过压; LD2驱动过压. BIT2; LD2驱动未欠压; LD2驱动欠压. BIT3; LD1驱动未过压; LD1驱动过压. BIT2; LD1驱动未欠压; LD1驱动欠压. BIT1; 电路无故障; 电路故障. BIT0; 电源未过热; 电源过热. 11、版本号（4字节），VA.B.C.D：A，B，C，D各占一字节 |
| 26 | 0xD0 | 1 | 程序加载应答 | 00：空闲(可进行升级) 01：程序烧录中 02：升级成功(接收完最后一包数据时) 03：升级失败（不完整或者校验和错误，接收完最后一包数据时) 04：升级失败（数据接收完整，但是烧录失败，接收完最后一包数据时) 05：当前数据包接收并且烧录成功 06：当前数据包接收失败（不完整或者校验和错误） 07：当前数据包烧录失败（数据接收完整，但是烧录失败） |