- CAN控制

总线通信波特率：125kbps

控制器发送报文ID为0x490，接收报文ID为0x495；

控制器历史故障报文ID为0x558

接收报文参数定义：

| 0x495 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 电机目标转速高字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 1 | 电机目标转速低字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 2 | 电机控制器工作指令 | - | Bit1：1-工作 0-停止； |  |
| 3 | 保留 |  |  |  |
| 4 | 保留 |  |  |  |
| 5 | 保留 |  |  |  |
| 6 | 限制功率 |  |  | 1W |
| 7 | 限制功率 |  |  | 1W |

发送报文参数定义：

| 0x490 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 电机实际转速高字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 1 | 电机实际转速低字节 | 1rpm/bit | 0 ～30000rpm | 0 rpm |
| 2 | 控制器状态 | - | 见注释 |  |
| 3 | 直流母线电压高字节 | 0.1V/bit | 0-500V | 0V |
| 4 | 直流母线电压低字节 | 0.1V/bit | 0-500V | 0V |
| 5 | 直流母线电流 | 0.1A/bit | 0-25A | 0A |
| 6 | 电机控制器温度 | -55℃/bit | 0-100℃ | 0℃ |
| 7 | 功率 | 1W/bit | 0-250W | 0W |

注释：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 欠压保护报警 0：正常 1：报警 | 控制器温度保护报警 0：正常 1：报警 | 过流保护报警 0：正常 1：报警 | 过压保护报警 0：正常 1：报警 | 降功率运行 0：正常1降功率 | CAN通信故障 0：正常 1：故障 | 电机驱动实际指令 0：停止 1：工作 |

| 0x556_Data1 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 供液压力 | 0.01MPa/bit | 0～1.2MPa | 0 Mpa |
| 1 | 供液温度 | 1℃/bit | -55～130℃ | -55℃ |
| 2 | 环境温度 | 1℃/bit | -55～130℃ | -55℃ |
| 3 | 水泵状态 |  |  |  |
| 4 | 目标转速 | 200rpm/bit | 6000～30000rpm | 0rpm |
| 5 | 当前运行时间 小时数高8位 | 1h/bit | 0～6000h | 0h |
| 6 | 当前运行时间 小时数低8位 | 1h/bit | 0～6000h | 0h |
| 7 | 帧标志 |  | 0x01 |  |

| 0x556_Data2 | 数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE | 数据名 | 分辨率 | 实际量程 | 偏移量 |
| 0 | 当前运行时间分 | 1min/bit | 0～60min | 0 min |
| 1 | 当前运行时间秒 | 1s/bit | 0～60s | 0s |
| 2 | 累计运行时间 小时数高8位 | 1h/bit | 0～6000h | 0h |
| 3 | 累计运行时间 小时数低8位 | 1h/bit | 0～6000h | 0h |
| 4 | 累计运行时间分 | 1min/bit | 0～60min | 0 min |
| 5 | 累计运行时间秒 | 1s/bit | 0～60s | 0s |
| 6 | 预留 |  |  |  |
| 7 | 帧标志 |  | 0x02 |  |

历史故障记录报文（0x558）：

| 第0帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码00 欠压 | 故障次数 高八位 | 故障次数低八位 | 00 | 故障码01 过压 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第1帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码02 过流 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 01 | 故障码03 过温 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第2帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码04 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 02 | 故障码05 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第3帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码06 过温预警 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 03 | 故障码07 启动失败 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第4帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码08 运行失步 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 04 | 故障码09 相电流过流 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第5帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码0A | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 05 | 母线过流 快照次序 | 过温 快照次序 | 相线过流 快照次序 | 07 |

| 第6帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 历史最高电压高八位 | 历史最高电压低八位 | —— | 06 | -- | -- | —— | 07 |

母线过流时快照信息（8-27帧、两帧数据一组，共20帧数据）：

| 第8帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转速 高八位 | 转速 低八位 | 温度 | 08 | 电压 高八位 | 电压 低八位 | 运行时间 高八位/s | 07 |

| 第9帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相电流高八位 | 相电流低八位 | —— | 09 | 功率 高八位 | 功率 低八位 | 运行时间 低八位/s | 07 |

过温时快照信息格式同上（28-45帧、两帧数据一组，共18帧数据）

相线过流时快照信息格式同上（46-63帧、两帧数据一组，共18帧数据）

| 第64帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障码0B 泵出压力欠压 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 64 | 故障码0C 供液温度传感器故障 | 故障次数 高八位 | 故障次数 低八位 | 07 |

| 第71帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵出压力欠压故障 快照次序 | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | 07 |

泵出压力欠压故障时快照信息（72-112帧、四帧数据一组，共40帧数据）：

| 第72帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转速 高八位 | 转速 低八位 | 板温度 | 72 | 电压 高八位 | 电压 低八位 | 运行时间 高八位/s | 07 |

| 第73帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运行时间 低八位/s | 相电流 高八位 | 相电流 低八位 | 73 | 功率 高八位 | 功率 低八位 | 供液压力 | 07 |

| 第74帧 | 字节0 | 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供液温度 高八位 | 供液温度 低八位 | -- | 74 | -- | -- | -- | 07 |